様式第７号（第６条関係）

| 月 日 |  |
| --- | --- |
| 月 日 |  |
| 月 日 |  |
| 月 日 |  |
| 浄化槽設備士名 設備士免状番号 |  |

浄化槽工事検査報告書

|  | 検査項目 | チェック項目 | 適否 |  | 検査項目 | チェック項目 | 適否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | 基礎 | 栗石、捨コン |  | 15 | 接触材などの変形、破損、固定の状況 | 嫌気濾床槽の濾材及び接触ばっ気槽の接触材に変形、破損はないか。 |  |
| ２ | 底部 | 配筋、厚さ mm |  |  |  |  |  |
| ３ | 漏水試験 | 適、レベル |  |  |  | しっかり固定されているか。 |  |
| ４ | マンホール | 荷重がかかる場合の材質は適当か |  |  |  | 各装置に変形、破損はないか。 |  |
| ５ | 人槽表示 | 有無 |  | 16 | ばっ気装置、逆洗装置及び汚泥移送装置の変形、破損、固定及び稼動の状況 | しっかり固定されているか。 |  |
| ６ | 整地清掃 | 埋め戻し、水じめ、つき固め、槽内清掃 |  |  |  | 空気の出方、水流に片よりはないか。 |  |
| ７ | 流入管及び放流管渠の勾配 | 汚物や汚泥の停滞はないか。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 17 | 消毒設備の変形、破損、固定の状況 | 消毒設備に変形、破損はないか。 |  |
| ８ | 放流先の状況 | 放流口と放流水路の水位差が適切に保たれ、逆流のおそれはないか。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | しっかり固定されているか。 |  |
| ９ | 誤接合などの有無 | 生活排水がすべて接続されているか。 |  |  |  | 薬剤筒は傾いていないか。 |  |
|  |  |  |  | 18 | ポンプ設備の設置、稼働状況 | ポンプ升に変形、破損はないか。 |  |
| 10 | 升の位置及び種類 | 雨水、工事排水等が流入していないか。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ホンプ升に漏水のおそれはないか。 |  |
| 11 | 流入管渠、放流管渠及び空気配管の変形、破損のおそれ | 起点、屈曲点、合流点及び一定間隔ごとに適切な升が設置されているか。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ポンプが２台以上設置されているか。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 設計どおりの能力のポンプが設置されているか。 |  |
| 12 | かさ上げの状況 | 管の露出などにより変形、破損のおそれはないか。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ポンプの固定が十分行われているか。 |  |
| 13 | 浄化槽本体の上部及び周辺の状況 | バルブ操作などの維持管理を容易に行うことができるか。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ポンプの取り外しが可能か。 |  |
|  |  | 保守点検、清掃を行いにくい場所に設置されていないか。 |  |  |  | ポンプの位置や配管がレベルスイッチの稼働を妨げるおそれはないか。 |  |
|  |  | 保守点検、清掃の支障となる物が置かれていないか。 |  | 19 | 送風機の設置、稼働状況 | 防震対策がなされているか。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 固定が十分行われているか。 |  |
|  |  | コンクリートスラブが打たれているか。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | アースがなされているか。 |  |
| 14 | 浄化槽本体の水平の状況 | 水平が保たれているか。 |  |  |  | 漏電のおそれはないか。 |  |
| 放流先の経路と状況 |  |  |  |  |  |  |  |
| 設置者に対する取扱説明 |  |  |  |  |  |  |  |

（50人槽以下）

検査月日及び検査項目番号